# SOTA – State of the Art

Questo deliverable analizza le principali soluzioni di navigazione e localizzazione per veicoli subacquei non pilotati (UUV/AUV), con particolare attenzione ai sistemi basati su sensori inerziali, sensori di profondità e misure acustiche di tipo USBL, nonché sugli aspetti economici e di mercato che ne influenzano l'adozione. L'obiettivo è inquadrare il modulo proposto per il pesce robotico all'interno delle tendenze attuali, sia da un punto di vista tecnico che economico.

## Sistemi di navigazione per veicoli subacquei

I sistemi di navigazione per UUV si basano tipicamente su una combinazione di sensori inerziali (INS/IMU), misure di velocità (DVL), sensori di profondità, sistemi acustici (LBL, SBL, USBL) e, quando possibile, misure geofisiche o basate su visione (sonar, telecamere). Una recente revisione sistematica classifica tali sistemi in tre macro-categorie: navigazione inerziale e dead-reckoning, navigazione acustica e navigazione geofisica/ottica, discutendo criticamente i vantaggi e gli svantaggi di ciascun approccio ed evidenziando il ruolo centrale della fusione sensoriale basata su filtri di Kalman e loro varianti non lineari [1].

Le soluzioni puramente inerziali (INS) forniscono una buona stabilità a breve termine ma soffrono di deriva posizionale, che cresce nel tempo a causa di bias e rumore nei sensori MEMS; di conseguenza, vengono quasi sempre integrate con misure di "correzione" fornite da DVL, sistemi acustici o vincoli geofisici [1]. In scenari in cui il veicolo non può emergere frequentemente per ricevere il segnale GNSS, la fusione di IMU, sensore di profondità e misure acustiche rimane la soluzione più diffusa.

## Sistemi acustici di localizzazione (LBL, SBL, USBL)

La localizzazione acustica si basa su transponder e trasduttori che misurano distanza e/o angolo rispetto al veicolo. Le principali famiglie sono:

- Long Baseline (LBL): una rete di transponder sul fondale marino, con baseline dell'ordine di centinaia di metri; consente localizzazione sub-metrica ma richiede installazione e calibrazione accurate dei transponder, con elevati costi logistici [1].

- Short Baseline (SBL): array di trasduttori montati sullo scafo della nave, con geometria nota, adatti per range intermedi.

- Ultra-Short Baseline (USBL): un array molto compatto, tipicamente in un singolo trasduttore, che fornisce bearing e range rispetto a un transponder montato sul veicolo o target; è particolarmente adatto per scenari dinamici (AUV, ROV, sub) [1].

Il lavoro di Tronco Jurado et al. [2] ricostruisce in dettaglio lo stato dell'arte dei sistemi LBL/SBL/USBL per la localizzazione di sorgenti sismiche (airgun), evidenziando accuratezze tipiche nell'intervallo 0.2–3 m per sistemi commerciali, al prezzo di costi elevati e significativa complessità nell'installazione e calibrazione.

A livello di reti e protocolli, Campagnaro et al. [4] discutono lo sviluppo di modem acustici a basso consumo e sistemi di posizionamento a basso costo, confrontando prototipi accademici e prodotti commerciali, e mostrando come la scelta della tecnologia (frequenza portante, schema di modulazione, topologia di rete) influenzi sia le prestazioni di localizzazione che il costo complessivo dell'infrastruttura.

La crescente domanda di soluzioni a basso costo ha portato allo sviluppo di sistemi che sfruttano modem acustici open-source modulari e tecniche di multilaterazione con un numero limitato di ancoraggi, come nel sistema airgun dove vengono utilizzati modem AHOI dal costo di circa £600 invece di moduli commerciali Sonardyne/EvoLogics nella fascia 9–12 k£ per unità [2].

## Filtri di Kalman e sensor fusion per la localizzazione subacquea

L'utilizzo di varianti estese (EKF), unscented (UKF) o adattive del filtro di Kalman è ormai pratica standard nella fusione sensoriale per la localizzazione subacquea. La review di Sagar et al. [1] mostra che EKF/UKF rappresentano il compromesso più comune tra complessità computazionale e capacità di gestire modelli fortemente non lineari, rispetto ad approcci basati su filtri a particelle o metodi puramente data-driven.

In [3] viene implementato un UKF per la stima della traiettoria 3D di un veicolo, fondendo misure di IMU, profondità e posizionamento acustico; l'UKF si dimostra capace di gestire meglio le non linearità del modello dinamico e della relazione misura-stato rispetto a un EKF, specialmente in presenza di manovre con assetti variabili.

Tronco Jurado et al. [2] propongono invece un EKF "classico", con uno stato composto da posizione, orientamento e velocità lineari e angolari, e misure fornite da IMU, modem acustico di multilaterazione e sensore di profondità, implementato nel framework ROS. Il lavoro mostra che, con un'attenta scelta delle covarianze di processo e misura, è possibile raggiungere accuratezze dell'ordine di 0.3–2 m utilizzando sensori relativamente economici.

Bai et al. [5] introducono un filtro di Kalman asincrono e adattivo (AAKF) per un sistema integrato SINS/DVL/PS/USBL in uno scenario cooperativo nave di superficie–UUV. I principali contributi sono:

- gestione corretta di rate di aggiornamento molto diversi (INS ad alta frequenza, USBL lento),

- introduzione di meccanismi di rilevamento degli outlier e fattori di dimenticanza per il rumore di misura variabile nel tempo,

- inclusione nel vettore di stato degli angoli di installazione dell'USBL, che vengono stimati online, migliorando così l'accuratezza di posizionamento.

Altri lavori si concentrano su architetture di stato a ordine ridotto, come la soluzione di Liu et al. [6], che utilizza un EKF a 5 stati per un sistema MEMS IMU/DVL/USBL, raggiungendo bassa complessità computazionale adatta anche a piattaforme embedded, al costo di una leggera perdita di dettaglio nella modellazione dinamica.

## Low-cost solutions and alternative sensing modalities

L'elevato costo dei Doppler Velocity Log (DVL) e dei sistemi acustici ad alte prestazioni ha stimolato una specifica linea di ricerca sulle soluzioni di localizzazione a basso costo. Il survey di Campagnaro et al. [4] riassume sistematicamente i principali modem acustici a basso costo, protocolli e schemi di posizionamento, identificando i casi d'uso più adatti (reti di sensori, piccoli AUV, robot sciame).

Azam et al. [7] propongono un sistema di localizzazione che combina ecoscandagli a singolo fascio e sensore di profondità, utilizzando un filtro di Kalman per correggere il dead-reckoning dell'IMU. Rispetto ai sonar multibeam, la soluzione riduce drasticamente il costo del sensore primario, mostrando che in alcuni scenari è preferibile accettare una minore risoluzione spaziale in cambio di un'architettura economicamente sostenibile.

Un'ulteriore direzione riguarda l'uso congiunto del canale acustico sia per la comunicazione che per la localizzazione. Garin et al. [8] introducono un metodo in cui le stesse trasmissioni acustiche utilizzate per il trasferimento dati tra un AUV e un singolo beacon vengono sfruttate per stimare la distanza e migliorare la localizzazione, riducendo il numero di componenti dedicati e quindi i costi.

Nel contesto dell'artiglieria sismica, Tronco Jurado et al. [2] dimostrano che un sistema basato su IMU a basso costo, modem acustici open-source AHOI e sensore di profondità può raggiungere prestazioni comparabili alle soluzioni commerciali USBL+INS, ma con un'infrastruttura più semplice e costi di capitale significativamente inferiori.

Questa linea di ricerca si inserisce in un trend più ampio verso piattaforme leggere e a basso consumo energetico, come evidenziato anche dalle soluzioni di localizzazione e SLAM visivo che utilizzano telecamere stereo e IMU a basso costo, talvolta come alternativa (o complemento) ai sensori acustici [9].

# Bibliografia

- [1] M. M. Sagar, M. Konara, N. Picard, and K. Park, "State-of-the-Art Navigation Systems and Sensors for Unmanned Underwater Vehicles (UUVs)," Applied Mechanics, vol. 6, no. 1, art. 10, 2025. doi: 10.3390/applmech6010010.

- [2] U. T. Jurado, P. Wilson, P. Blondel, A. Bartin, and G. Walker-Doyle, "Underwater Localization System for Marine Seismic Airgun Arrays Validated Through Robotics," International Journal of Intelligent Robotics and Applications, vol. 9, pp. 1255–1267, 2025. doi: 10.1007/s41315-025-00429-3.

- [3] D. Scaradozzi, L. Panebianco, N. Ciuccoli, S. Zingaretti, S. M. Egi, and C. Altepe, "Underwater Position Estimation for an Underwater Vehicle Using Unscented Kalman Filter," in Proc. 25th Signal Processing and Communications Applications Conf. (SIU), Antalya, Turkey, May 2017, pp. 1–4. doi: 10.1109/SIU.2017.7960617.

- [4] F. Campagnaro, F. Steinmetz, and B.-C. Renner, "Survey on Low-Cost Underwater Sensor Networks: From Niche Applications to Everyday Use," Journal of Marine Science and Engineering, vol. 11, no. 1, art. 125, 2023. doi: 10.3390/jmse11010125.

- [5] S. Bai, H. Chai, Q. Wu, K. Jin, M. Xiang, and H. Ma, "Simultaneous Dynamic Calibration of USBL During Heterogeneous Cooperative Localization for UUV," Ocean Engineering, vol. 342, Part 3, 2025. (online first).

- [6] J. Liu, T. Yu, C. Wu, C. Zhou, D. Lu, and Q. Zeng, "A Low-Cost and High-Precision Underwater Integrated Navigation System," Journal of Marine Science and Engineering, vol. 12, no. 2, art. 200, 2024. doi: 10.3390/jmse12020200.

- [7] A. B. Azam, Z. J. Kong, S. Y. Ng, M. S. Florian, B. Elhadidi, G. Seet, J. Zheng, and Y. Cai, "Low-Cost Underwater Localization Using Single-Beam Echosounders and Inertial Measurement Units," in Proc. OCEANS 2023 – Limerick, Limerick, Ireland, Jun. 2023, pp. 1–7. doi: 10.1109/OCEANSLimerick52467.2023.10244255.

- [8] R. Garin, P.-J. Bouvet, B. Tomasi, P. Forjonel, and C. Vanwynsberghe, "A Low-Cost Communication-Based Autonomous Underwater Vehicle Positioning System," Journal of Marine Science and Engineering, vol. 12, no. 11, art. 1964, 2024. doi: 10.3390/jmse12111964.

- [9] Z. Xu, M. Haroutunian, A. J. Murphy, J. Neasham, and R. Norman, "An Integrated Visual Odometry System With Stereo Camera for Unmanned Underwater Vehicles," IEEE Access, vol. 10, pp. 71329–71343, 2022. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3187032