# Introduzione

## Sistema di navigazione e architettura

Il sistema di navigazione implementato utilizza un Extended Kalman Filter (EKF) a 9 stati (posizione, velocità e accelerazione) per la fusione sensoriale in tempo reale. L'architettura è progettata per operare in ambienti subacquei dove il GPS non è disponibile, sfruttando la complementarità dei sensori disponibili:

- Depth Sensor: fornisce misurazione assoluta dell'asse verticale

- IMU: alta frequenza di aggiornamento per propagazione dinamica dello stato

- USBL: correzione periodica della posizione assoluta tramite posizionamento acustico

Il sistema opera su Nvidia Jetson TX2 con Python 3.6.9 e implementa strategie di fallback automatico per garantire continuità operativa anche in caso di temporanea indisponibilità di uno o più sensori.

## Sensori analizzati

| Sensore | Modello | Misura | Frequenza Nominale | Interfaccia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depth Sensor | BlueRobotics MS5837-30BA | Profondità, temperatura, pressione | 10 Hz | I2C |
| IMU | XSens MTI-670 | Accelerazione, velocità angolare, orientamento | 100 Hz | UART/USB |
| USBL | EvoLogics S2C Acoustic Transceiver | Range 3D, integrità segnale | 0.5 Hz | TCP/IP |

## Campagna di test

Sono stati condotti tre test per caratterizzare le performance dei sensori in condizioni operative realistiche:

| Test | Tipo | Durata | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- |
| Test 1 | Statico | ~60 s | Veicolo fermo per valutare stabilità e rumore intrinseco |
| Test 2 | Dinamico | ~656 s | Movimento in acqua con variazione profondità |
| Test 3 | Dinamico | ~350 s | Movimento con avvicinamento progressivo al transponder |

Ambiente di test: Piscina circolare con diametro 16m e profondità massima 1.6m. L'underwater module (UM) è stato operato a profondità nominale di 1m, mentre il transponder USBL era posizionato in superficie.

# Depth sensor (MS5837-30BA)

## Principio di funzionamento

Il BlueRobotics MS5837-30BA è un sensore di pressione barometrica con range operativo 0-30 bar, progettato specificamente per applicazioni marine. Il principio di misura si basa sulla conversione della pressione idrostatica in profondità secondo la relazione:

depth= Pmeasured-Patmρ∙g

Dove:

- Pmeasured: pressione misurata dal sensore [mbar]

- Patm: pressione atmosferica di riferimento (1013.25 mbar)

- ρ: densità dell'acqua (~1000 kg/m³ per acqua dolce, ~1025 kg/m³ per acqua salata)

- g: accelerazione gravitazionale (9.81 m/s²)

Il sensore fornisce anche la misura di temperatura, utile per compensazioni termiche e per il monitoraggio delle condizioni ambientali.

## Risultati Performance

| Test | N° camp. | Durata | Freq [Hz] | Depth [m] | σ [m] | ΔT [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Statico) | 414 | 60s | 6.9 | 0.336 | 0.003 | 20.67-20.73 |
| 2 (Dinamico) | 4512 | 656s | 6.9 | 0.095-0.935 | 0.15 | 9.77-15.96 |
| 3 (Dinamico) | 3586 | 350s | 10.2 | 0.10-0.90 | 0.14 | 10.5-16.1 |

Osservazioni:

- Rumore intrinseco eccellente: σ = 3mm in condizioni statiche

- Deviazione dinamica (0.14-0.15m) compatibile con movimento reale del veicolo

- Stabilità termica: nessun drift con ΔT = 6°C

- Frequenza 7-10 Hz adeguata per EKF (loop 50Hz)

- Frequenza < 10 Hz nominale, probabilmente limitazione I2C polling

# IMU (XSens MTI-670)

## Principio di Funzionamento

IMU di grado industriale con accelerometro (accelerazione lineare), giroscopio (velocità angolare) e algoritmo fusione on-board (roll, pitch, yaw pre-filtrati). Fornisce dati pre-processati, come l’accelerazione specifica (già compensata gravità) restituendo [0,0,0] m/s² in condizioni statiche.

Reference frame: X=forward, Y=lateral-left, Z=up

## Analisi Accelerometro

| Test | σ_x [m/s²] | σ_y [m/s²] | σ_z [m/s²] | Media X | Media Y | Media Z | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Statico) | 0.042 | 0.038 | 0.055 | -0.008 | 0.015 | -0.022 | Rumore di base in condizioni statiche |
| 2 (Dinamico) | 0.067 | 0.053 | 0.177 | 0.018 | 0.024 | -0.012 | Movimento verticale |
| 3 (Dinamico) | 0.089 | 0.061 | 0.145 | 0.035 | 0.019 | -0.008 | Movimento orizzontale |

Osservazioni:

- Bias < 0.03 m/s² su tutti gli assi: trascurabile

- σ statico (0.04-0.06 m/s²) = rumore di base per MEMS industriale

- σ dinamico aumenta con intensità movimento

- Assenza saturazioni, picchi max ~±1 m/s² gestiti correttamente

## Analisi Giroscopio

| Test | Bias X [rad/s] | Bias Y [rad/s] | Bias Z [rad/s] | σ_x | σ_y | σ_z | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Statico) | 0.002 | -0.001 | 0.014 | 0.018 | 0.015 | 0.022 | Bias Z critico |
| 2 (Dinamico) | 0.003 | 0.001 | 0.012 | 0.050 | 0.033 | 0.063 | Bias confermato |
| 3 (Dinamico) | 0.004 | -0.002 | 0.013 | 0.055 | 0.041 | 0.071 | Max rotazioni yaw |

Osservazioni:

- Bias Z = 0.012-0.014 rad/s (0.69-0.80°/s) sopra soglia

  - Consistente e ripetibile tra tutti i test (±0.001 rad/s)

  - Impatto: 22° in 30s, 45° in 60s, 240° in 5min

  - Richiede compensazione tramite calibrazione pre-missione

- Bias X, Y < 0.004 rad/s: drift < 14°/min (accettabile)

## Sintesi IMU

| Componente | Valutazione | Azione Richiesta |
| --- | --- | --- |
| Accelerometro | Eccellente | Opzionale calibrazione |
| Giroscopio X,Y | Buono | - |
| Giroscopio Z | Bias critico | Calibrazione obbligatoria |

# USBL (Ultra-Short Baseline)

## Principio di Funzionamento e Modalità Operative

USBL (Ultra-Short Baseline): localizzazione acustica 3D tra transciever e transponder basata su tempo di volo (ToF) e analisi di fase su array idrofoni. Il sistema EvoLogics S2C opera a 18-34 kHz, e Il transciever è stato fissato su una boa al centro della piscina, mentre il transponder all’interno dell’UM.

Modalità disponibili:

| Modalità | Output | Vantaggi | Limitazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| USBLANGLES | bearing, elevation, range | Posizionamento 3D completo | Richiede elevation >20°, sensibile multipath |
| USBLLONG | east, north, up [m] | Posizione ENU diretta | Stesso requisito geometrico, blackbox |
| Range_3D | range 3D [m] | Robusto, no vincoli angolari | Solo distanza |

Configurazione utilizzata: Range_3D + Depth sensor

A causa della geometria della piscina l’UM si trova alla stessa profondità del transciever. Si ha quindi un aspect ratio (relazione tra la differenza di profondità tra transciever e transponder e la loro distanza 3d) di:

aspect ratio= ∆zrange≈0.18

Questo valore è ben sotto il minimo raccomandato (>1.0) per USBLANGLES/LONG affidabili. Il multipath acustico severo in acque poco profonde rende impossibili misure angolari stabili.

Le onde sonore possono arrivare al trasciever mediante diverse strade:

- Direct path: transceiver → transponder (ToF minimo)

- Surface bounce: transceiver → superficie → transponder

- Bottom bounce: transceiver → fondo → transponder

Si è deciso di utilizzare la misura del range 3d in quanto la misura ToF del primo picco è meno sensibile ai multipath rispetto alla misura di fase (bearing/elevation), che richiede coerenza del fronte d'onda su tutti gli idrofoni.

## Risultati Performance

| Test | Fix | Freq [Hz] | Int. medio [s] | Range [m] | σ [m] | Integrity | Salti >1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Statico) | 12 | 0.22 | 4.5 | 0.771 | 0.002 | 100% | 0 |
| 2 (Dinamico) | 31 | 0.048 | 20.9 | 4.02-7.45 | 1.12 | 100% | 2 (~6%) |
| 3 (Dinamico) | 44 | 0.13 | 7.8 | 1.58-4.02 | 1.05 | 100% | 3 (~7%) |

Osservazioni:

- Rumore intrinseco σ=2mm (test statico): eccellente

- Integrità 100%: buona qualità link acustico quando acquisito

- Fix rate variabile: 0.05-0.22 Hz << 0.5 Hz nominale

  - Intervalli 1-65s tra fix: periodi prolungati senza correzione posizione

  - Migliora con riduzione range (Test 3: 7.8s vs Test 2: 20.9s)

- Salti ~7%: fix con errori 1-2m dovuti a lock su surface/bottom bounce

## Sintesi USBL

| Aspetto | Valutazione | Note |
| --- | --- | --- |
| Rumore intrinseco | Eccellente | σ = 2mm in condizioni statiche |
| Fix rate | Critico | 0.05-0.22 Hz << 0.5 Hz nominale |
| Integrità segnale | Sempre 100% | Buona qualità link quando acquisito |
| Multipath errors | ~7% fix | Salti 1-2m, intrinseco all'ambiente |
| Configurazione | Appropriata | Range_3D + Depth unica opzione affidabile |

Limitazioni ambientali non risolvibili: Geometria della piscina e acqua poco profonda, multipath piscina confinata.

# Conclusioni

## Depth Sensor

Eccellente - Sensore più affidabile

- Rumore 3mm, stabilità termica

## IMU

Buona - Richiede calibrazione bias Z

- Accelerometro: bias <0.03 m/s², rumore 0.04-0.06 m/s²

- Giroscopio Z: bias 0.013 rad/s → drift 45°/min - richiede calibrazione

## USBL

Sufficiente - Limitato da ambiente, non da hardware

- Rumore 2mm, integrity 100%

- Fix rate 0.05-0.22 Hz << 0.5 Hz (geometry + multipath)

- Salti ~7% (surface/bottom bounce)