# Hardware

- Power Bank e USB-TypeC Power Delivery Board (PDB)

- Jetson TX2

- Depth sensor

- IMU

- USBL

- Casing

# Definizione Test Case e Test Procedure

Il prodotto integrato è stato verificato e validato, in laboratorio, mediante i seguenti Test di Accettazione in Fabbrica (Factory Acceptance Tests):

- TC1: Durata della batteria

  - TP1.1: Verificare il tasso di scarica del power bank. Risultati: ko, accettabile, ok.

- TC2: Stabilità elettrica

  - TP2.1: Verificare che dopo 40 minuti di attività non vi siano danni all'hardware. Risultati: ko, accettabile, ok.

- TC3: Comunicazione con i sensori

  - TP 3.1: Acquisizione dati dall'IMU. Risultati: ko, accettabile, ok.

  - TP 3.2: Acquisizione dati dal sensore di profondità. Risultati: ko, accettabile, ok.

- TC4: Comunicazione e localizzazione mediante USBL (verifica della comunicazione tra il modulo subacqueo UM e la boa)

  - TP 4.1: Inviare 500 messaggi dal UM alla boa e verificare l'integrità dei messaggi. Risultati: ko, accettabile, ok.

  - TP 4.2: Ricevere 500 messaggi dalla boa al UM e verificare l'integrità dei messaggi. Risultati: ko, accettabile, ok.

  - TP 4.3: Verificare la stima della distanza mediante comunicazione USBL in un test di 60s seguendo un percorso di test predefinito. Risultati: ko, accettabile, ok.

  - TP 4.4: Verificare i dati di localizzazione USBLANGLES e USBLLONG dall'USBL in un test di 60s seguendo un percorso di test predefinito. Risultati: ko, accettabile, ok.

- TC5: Prestazioni del Filtro di Kalman (KF)

  - TP 5.1: Verificare la convergenza dell'algoritmo KF. Risultati: ko, ok.

  - TP 5.2: Verificare l'MSE (Mean Squared Error) della posizione stimata: ko, accettabile, ok.

- TC6: Comunicazione UART con il livello basso (verifica della comunicazione tra Jetson TX2 e M5StickCPlus)

  - TP 6.1: Inviare 500 messaggi dalla Jetson TX2 all'M5StickCPlus e verificare l'integrità dei messaggi. Risultati: ko, accettabile, ok.

## Definizione soglie dei TP

Nella seguente tabella sono definiti i risultati "ko", "accettabile" e "ok" per ciascuna procedura di test.

| Test procedure | ko | accettabile | ok |
| --- | --- | --- | --- |
| TP 1.1 | Il power bank non è in grado di alimentare l’UM. | Tasso di scarica >20%/hr | Tasso di scarica <10%/hr |
| TP 2.1 | L’UM è danneggiato | - | L’UM è integro |
| TP 3.1 | Il sensore non è raggiungibile o data loss > 15% | Data loss <15% | Data loss <5% |
| TP 3.2 | Il sensore non è raggiungibile o data loss > 15% | Data loss <15% | Data loss <5% |
| TP 4.1 | La boa non è raggiungibile o data loss > 15% | Data loss <15% | Data loss <5% |
| TP 4.2 | L’UM non è raggiungibile o data loss > 15% | Data loss <15% | Data loss <5% |
| TP 4.3 | L’UM non è raggiungibile o USBLANGLES LOSS > 15% | USBLANGELS LOSS < 25% | USBLANGLES LOSS <10% |
| TP 4.4 | L’UM non è raggiungibile o USBLLONG LOSS > 15% | USBLLONG LOSS <25% | USBLLONG LOSS <10% |
| TP 5.1 | Il KF diverge dalla posa dell’UM e/o è numericamente instabile | - | Il KF converge alla posa dell’UM |
| TP 5.2 | MSE >=3.20m | MSE <3.20m | MSE <1.20m |
| TP 6.1 | L’M5StickCPlus non è raggiungibile o data loss > 10% | Data loss <15% | Data loss <5% |

L'obiettivo principale della validazione è dimostrare che il sistema sia adatto allo scopo previsto e operi in modo fluido e affidabile. Lo scopo è valutare se il sistema sia in grado di eseguire e completare i compiti di validazione in modo sicuro ed efficiente, fornendo una stima accurata della posa alla boa e consegnando con precisione i messaggi dalla boa al basso livello. Il piano di validazione mira a confermare il raggiungimento del TRL5 (Technology Readiness Level 5) e ad assicurare che il sistema sia pronto per futuri sviluppi e miglioramenti.

# Definizione KPI

I KPI sono stati definiti in base al funzionamento generale richiesto del Modulo Subacqueo, principalmente sicurezza elettrica, integrità dei messaggi e dei dati e calcolo preciso della posa.

I risultati dei TC sono volti a dimostrare l'allineamento tra i KPI definiti e le prestazioni effettive di funzionamento.

| Sottosistema | Componente | Funzione | Codice KPI | KPI | Threshold |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UM | 1. Power bank e USB-TypeC PDB | Alimentazione per l’UM | 1.1 | UM_PB_Discharge_Rate | <10%/hr |
|  | 1. X-sense IMU | Ricezione dati dal sensore IMU | 1.1 | UM_Xsense_DataLoss | <5% |
|  | 2. MS5837 depth sensor | Ricevere dati dal sensore di profondità | 2.1 | UM _MS5837_DataLoss | <5% |
|  | 3. Comunicazione USBL | Mandare e ricevere dati al/dal USBL | 3.1 | UM_USBL_DataLoss | <5% |
|  |  |  | 3.2 | UM_USBLANGLES_Loss | <10% |
|  |  |  | 3.3 | UM_USBLLONG_Loss | <10% |
|  | 5. Filtro di Kalman | Funzionamento e precisione del KF | 5.1 | UM_Kalman_MSE | <1.20m |
|  | 6. Comunicazione M5StickCPlus | Mandare e ricevere dati al/dal M5StickCPlus | 6.1 | UM_M5Stick_DataLoss | <5% |

# Dettagli sui TP

Nella seguente sezione vengono fornite descrizioni dettagliate di tutte le Procedure di Test (TP) utilizzate per validare l’UM durante i FAT.

## TC1: Autonomia Batteria

### TP 1.1 - Tasso di Scarica del Power Bank

Setup

- Hardware: Power Bank + USB-TypeC PDB + Jetson TX2 + Tutti i sensori

- Strumento di Misura: Display power bank

- Durata: Minimo 60 minuti

- Condizione Iniziale: Power bank completamente carico (100%)

Procedura

- Caricare il power bank al 100%

- Collegare tutti i componenti dell'UM (Jetson TX2, IMU, sensore di profondità, USBL)

- Avviare `mainKF_TX2_v0.py` con tutti i sensori attivi

- Registrare la percentuale batteria a t=0, t=30min, t=60min

- Calcolare il tasso di scarica: (percentuale_iniziale - percentuale_finale) / ore

Calcolo

Tasso_Scarica [%/hr] = (Batteria_inizio - Batteria_fine) / Durata_Test_ore

Criteri di Risultato

- ko: Il power bank non è in grado di alimentare l'UM

- accettabile: Tasso di scarica > 20%/hr

- ok: Tasso di scarica < 10%/hr

## TC2: Stabilità Elettrica

### TP 2.1 - Verifica Danni Hardware Dopo Funzionamento Prolungato

Setup

- Hardware: Assemblaggio completo dell'UM (casing sigillato)

- Durata: 40 minuti di funzionamento continuo

- Ambiente: Condizioni di laboratorio (test in aria)

Procedura

- Sigillare l'UM nel casing impermeabile

- Avviare `mainKF_TX2_v0.py` con tutti i sensori attivi

- Monitorare il funzionamento del sistema per 40 minuti

- Arrestare il sistema e aprire il casing

- Ispezione visiva per:

  - Segni di bruciature o scolorimento

  - Plastica o cavi fusi

  - Connessioni allentate

  - Odori anomali

Criteri di Risultato

- ko: Qualsiasi danno hardware rilevato

- accettabile: -

- ok: Nessun danno hardware rilevato

## TC3: Comunicazione con i Sensori

### TP 3.1 - Dati Acquisiti dall'IMU

Setup

  - Hardware: Jetson TX2 + IMU X-sense

  - Script: `mainKF_TX2_v0.py` (ENABLE_LOGGING = True)

  - Durata: 120 secondi

  - Frequenza Attesa: 50 Hz (6000 campioni)

Procedura

- Configurare `mainKF_TX2_v0.py`:

  - ENABLE_LOGGING = True

  - LOG_DIRECTORY = "sensor_logs"

- Eseguire: `python3 mainKF_TX2_v0.py`

- Attendere 120 secondi

- Arrestare con Ctrl+C

- Analizzare il file generato `sensor_logs/imu_.csv`

Calcolo

  - Campioni_Attesi = Durata_sec × Frequenza_IMU_Hz = 120 × 50 = 6000

  - Data_Loss = (1 - Campioni_Reali / Campioni_Attesi) × 100%

Criteri di Risultato

  - ko: Sensore irraggiungibile OPPURE Data Loss > 15%

  - accettabile: Data Loss < 15%

  - ok: Data Loss < 5%

## TC4: Comunicazione e Localizzazione tramite USBL

### Architettura del Sistema

### TP 4.1 - Invio 500 Messaggi dall'UM alla Boa

Setup

  - Hardware: UM (Transponder) + Boa (Transceiver)

  - Script UM: `lib/USBL/usbl_transponder.py` via `mainKF_TX2_v0.py`

  - Script Boa: `tests/Transciever/demo_boa`

  - Messaggi: 500

  - Rete: TCP/IP (192.168.0.232:9200)

Procedura

- Sulla Boa: `python3 demo_boa`

- Sull'UM: `python3 mainKF_TX2_v0.py`

- Inviare 500 messaggi telemetrici dall'UM

- Sulla Boa, leggere `state["messages_received"]`

- Calcolare il tasso di perdita

Calcolo

  - Messaggi_Inviati = 500

  - Messaggi_Ricevuti = state["messages_received"]

  - Data_Loss = (Messaggi_Inviati - Messaggi_Ricevuti) / Messaggi_Inviati × 100%

Criteri di Risultato

  - ko: Boa irraggiungibile OPPURE Data Loss > 15%

  - accettabile: Data Loss < 15%

  - ok: Data Loss < 5%

### TP 4.2 - Ricezione 500 Messaggi dalla Boa all'UM

Setup

  - Hardware: UM (Transponder) + Boa (Transceiver)

  - Script UM: `tests/Transponder/transponder_listener.py`

  - Script Boa: `tests/Transciever/demo_boa`

  - Messaggi: 500

Procedura

- Sull'UM: `python3 transponder_listener.py`

- Sulla Boa: Inviare 500 messaggi via `demo_boa`

- Sull'UM, leggere i contatori:

  - state["message_count"]

  - state["valid_message_count"]

  - state["invalid_message_count"]

Calcolo

  - Messaggi_Inviati = 500

  - Messaggi_Ricevuti = state["message_count"]

  - Data_Loss = (Messaggi_Inviati - Messaggi_Ricevuti) / Messaggi_Inviati × 100%

Criteri di Risultato

  - ko: Boa irraggiungibile OPPURE Data Loss > 15%

  - accettabile: Data Loss < 15%

  - ok: Data Loss < 5%

### TP 4.3 - Stima della Distanza tramite USBL (percorso predefinito 60s)

Setup

  - Hardware: UM (Transponder) + Boa (Transceiver)

  - Script: `mainKF_TX2_v0.py` con logging USBL

  - Durata: 60 secondi

  - Percorso Test: Traiettoria predefinita in piscina

  - File Output: `sensor_logs/usbl_.csv`

Procedura

- Configurare `mainKF_TX2_v0.py` con USBL abilitato

- Definire ed eseguire percorso di test predefinito (es. traiettoria lineare)

- Eseguire per 60 secondi

- Analizzare `usbl_.csv` per la colonna `range_3d`

- Contare le misure di distanza valide rispetto alle attese

Calcolo

  - Fix_Attesi = Durata / Periodo_Aggiornamento_USBL ≈ 60s / 5s = 12

  - Fix_Validi = count(righe dove range_3d > 0 AND integrity >= 50)

  - USBLANGLES_Loss = (1 - Fix_Validi / Fix_Attesi) × 100%

Criteri di Risultato

  - ko: Boa irraggiungibile OPPURE USBLANGLES Loss > 15%

  - accettabile: USBLANGLES Loss < 25%

  - ok: USBLANGLES Loss < 10%

### TP 4.4 - Dati di Localizzazione USBLANGLES e USBLLONG (percorso predefinito 60s)

Setup

  - Hardware: UM (Transponder) + Boa (Transceiver)

  - Script: `mainKF_TX2_v0.py` con logging USBL

  - Durata: 60 secondi

  - File Output: `sensor_logs/usbl_.csv`

  - Colonne: east, north, up, range, mode

Procedura

- Eseguire lo stesso setup del TP 4.3

- Analizzare `usbl_.csv` per le colonne di localizzazione:

  - east, north, up (modalità USBLANGLES)

  - range, range_3d (modalità USBLLONG)

- Contare le voci valide di dati di localizzazione

Calcolo

  - Fix_Attesi = Durata / Periodo_Aggiornamento_USBL ≈ 12

  - USBLLONG_Validi = count(righe dove range > 0 AND mode != 'NONE')

  - USBLLONG_Loss = (1 - USBLLONG_Validi / Fix_Attesi) × 100%

Criteri di Risultato

  - ko: Boa irraggiungibile OPPURE USBLLONG Loss > 15%

  - accettabile: USBLLONG Loss < 25%

  - ok: USBLLONG Loss < 10%

## TC5: Prestazioni del Filtro di Kalman (KF)

### Architettura EKF

### TP 5.1 - Verifica della Convergenza del KF

Setup

  - Script: `utils/ekf_sensor_fusion.py`

  - Dati Input: `utils/data/Test X/` (CSV imu, usbl, depth)

  - Configurazione: `utils/ekf_config.py`

Procedura

- Raccogliere dati sensoriali utilizzando `mainKF_TX2_v0.py`

- Eseguire EKF offline: `python3 ekf_sensor_fusion.py`

- Monitorare l'evoluzione della matrice di covarianza P

- Verificare che gli elementi diagonali di P diminuiscano nel tempo (convergenza)

- Controllare la stabilità numerica (no NaN, no infinito)

Criteri di Convergenza

  - La covarianza P deve diminuire dopo gli aggiornamenti USBL

  - Le stime di stato devono rimanere limitate

  - Nessun overflow numerico o divergenza

Criteri di Risultato

  - ko: Il KF diverge dalla posa dell'UM E/O è numericamente instabile

  - ok: Il KF converge alla posa dell'UM (P decresce, stime stabili)

### TP 5.2 - Verifica del MSE della Posizione Stimata

Setup

  - Script: `utils/ekf_sensor_fusion.py`

  - Ground Truth: Percorso di test noto o misure di range USBL

  - Dati Input: `utils/data/Test X/`

Procedura

- Eseguire un percorso di test predefinito con posizioni note

- Eseguire la fusione EKF: `python3 ekf_sensor_fusion.py`

- Confrontare le posizioni stimate dall'EKF con la ground truth

- Calcolare il MSE

Calcolo

  - MSE = (1/N) × Σ[(x_stim - x_vero)² + (y_stim - y_vero)² + (z_stim - z_vero)²]

  - Dove:

  - N = numero di punti di confronto

  - (x_stim, y_stim, z_stim) = posizione stimata dall'EKF

  - (x_vero, y_vero, z_vero) = posizione ground truth

Criteri di Risultato

  - ko: MSE ≥ 3.20 m

  - accettabile: MSE < 3.20 m

  - ok: MSE < 1.20 m

## TC6: Comunicazione UART con il Low Level

### TP 6.1 - Invio 500 Messaggi da Jetson TX2 a M5StickCPlus

Setup

  - Hardware: Jetson TX2 + M5StickCPlus

  - Script TX2: `lib/serial/serial_control.py` via `mainKF_TX2_v0.py`

  - Porta Seriale: `/dev/ttyS0` (115200 baud)

  - Formato Messaggio: CSV "freq_hz,bias_deg\n"

  - Messaggi: 500

Procedura

- Collegare UART del TX2 all'M5StickCPlus

- Configurare `mainKF_TX2_v0.py`:

  - SERIAL_ENABLED = True

  - SERIAL_PORT = "/dev/ttyS0"

- Su M5StickCPlus: eseguire script ricevitore con contatore messaggi

- Su TX2: eseguire `mainKF_TX2_v0.py`

- Inviare 500 messaggi di controllo via `SerialControlThread`

- Su M5StickCPlus: leggere il conteggio messaggi ricevuti

Calcolo

  - Messaggi_Inviati = 500 (da SerialControl.get_stats()["messages_sent"])

  - Messaggi_Ricevuti = contatore M5StickCPlus

  - Data_Loss = (Messaggi_Inviati - Messaggi_Ricevuti) / Messaggi_Inviati × 100%

Criteri di Risultato

  - ko: M5StickCPlus irraggiungibile OPPURE Data Loss > 10%

  - accettabile: Data Loss < 15%

  - ok: Data Loss < 5%

# Risultati delle Procedure di Test

Nella seguente tabella sono riportati i risultati ottenuti per ciascuna procedura di test, indicando il valore misurato e l'esito finale (ko, accettabile, ok).

| TC | TP | Descrizione | Valore misurato | Soglia | Esito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC1 | TP 1.1 | Tasso di scarica power bank | UM_PB_Discharge_Rate = 4%/hr | <10%/hr | ok |
| TC2 | TP 2.1 | Verifica danni hardware | Nessun danno hardware rilevato | - | ok |
| TC3 | TP 3.1 | Data loss IMU | UM_Xsense_DataLoss = 3% | <5% | ok |
|  | TP 3.2 | Data loss depth sensor | UM _MS5837_DataLoss = 1% | <5% | ok |
| TC4 | TP 4.1 | Data loss UM→Boa | UM_USBL_DataLoss = 10% | <5% | accettabile |
|  | TP 4.2 | Data loss Boa→UM | UM_USBL_DataLoss = 10% | <5% | accettabile |
|  | TP 4.3 | USBLANGLES loss | UM_USBLANGLES_Loss = 70% | <10% | ko |
|  | TP 4.4 | USBLLONG loss | UM_USBLLONG_Loss = 100% | <10% | ko |
| TC5 | TP 5.1 | Convergenza KF | Il Filtro di Kalman converge numericamente | - | ok |
|  | TP 5.2 | MSE posizione stimata | UM_Kalman_MSE = 1.9m | <1.20m | accettabile |
| TC6 | TP 6.1 | Data loss TX2→M5Stick | UM_M5Stick_DataLoss = 1% | <5% | ok |

## Riepilogo Esiti

  - Test superati (ok): 6 / 11

  - Test accettabili (accettabile): 3 / 11

  - Test non superati (ko): 2 / 11

# Conclusioni

I risultati dei Factory Acceptance Tests dimostrano che il modulo sumaqueo soddisfa i requisiti definiti per il raggiungimento del TRL5.